第１号様式（第６条関係）

年　　月　　日

宿毛市長　　　　　様

〒

住　　所

フリガナ氏名

電話番号

宿毛市ブロック塀等対策推進補助金交付申請書

宿毛市ブロック塀等対策推進補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

この申請書及び添付書類に記載した内容を、個人が特定できない範囲内で耐震対策関連事業の普及・啓発目的で利用することに同意します。

記

１　交付申請額　　　金　　　　　　　　円

２　対策事業の概要

| 所在地 | 宿毛市 |
| --- | --- |
| 対策事業費（見積額） |  |
| 対策事業の内容 |  |

（添付書類）

- 宿毛市税完納証明書　又はその写し

- 高知県税完納証明書　又はその写し

(3) 位置図、配置図、平面図等

(4) 対策事業費見積書（内訳が記載されているものに限る。）

(5) 別表第２又は別表第３

（6）誓約書兼照会同意書

別表第１（第４、５条関係）

| 補助事業名 | ブロック塀等対策推進事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 補助対象経費 | 危険性の高い既存コンクリートブロック塀等（注）を、所有者又は市町村が登録工務店、建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）又は、解体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１号第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に依頼して行う当該塀の撤去及びそれに代わる安全な塀等の設置に要する経費 |  |
|  | 上限400,000円／件 |  |
|  | 安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 |  |
| 補助要件 | 地域防災計画（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１０号に位置付けられた緊急輸送道路若しくは避難路、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第５条第１項及び第６条第１項）に位置付けられた避難路に位置する危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策を行うもの |  |
| 補助額 | 上限を400,000円とし、撤去に要する経費又は撤去延長に1ｍ（1ｍ未満は切捨て）あたり20,500円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし市長がやむを得ないものとして認めたものはこの限りでない。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |  |
| （注）「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは以下のいずれかをいい、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。 |  |  |

- 補強コンクリートブロック塀及び鉄筋コンクリート塀においては別添点検表１（ただし、鉄筋コンクリート塀にあっては、点検項目５～７を適用する。）に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの

- 組積造の塀においては別添点検表２に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの

別表第２（第６条関係）

補強コンクリートブロック塀の点検表

（鉄筋が入ってない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。）

|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高さ | 2.2mを超えている |  |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 |  |
|  |  | 高さ2m以下で10cm未満 |  |
| 3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っていない |  |
|  |  | 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っていない |  |
| 4 | 控壁 （高さが1.2mを超える塀の場合） | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出していない |  |
| 5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がない |  |
| 6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある |  |
| 7 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果、危険であると判断された |  |
| 評価 |  | ７項目のうち１つでも当てはまれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |  |
| 位置 |  | 緊急輸送道路又は避難路に面している |  |

別表第３（第６条関係）

組積造の塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高さ | 1.2mを超えている |  |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10未満 |  |
| 3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍未満 |  |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm未満 |  |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある |  |
| 6 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果、危険であると判断された |  |
| 評価 |  | ６項目のうち、１つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です |  |
| 位置 |  | 緊急輸送道路又は避難路に面している |  |